目  录

一、危害特性	- 1 -

二、应急响应	- 3 -

三、组织指挥	- 3 -

四、力量调集	- 7 -

五、应急保障	- 8 -

六、安全事项	- 10 -

七、应急联动	- 11 -

附件1大型城市商业综合体应急救援指挥框架图	- 13 -

附件2大型城市商业综合体火灾基本要素统计表	- 14 -

附件3省级相关联动单位联系表	- 17 -

附件4全省火灾灭火救援力量编成	- 18 -

附件5火场供水强度流量估算	- 22 -

附件6大型城市商业综合体处置程序	- 23 -

附件7建筑火灾灭火救援专家组	- 29 -

海南省消防救援总队

大型商业综合体火灾应急处置预案

商业综合体是指集购物、住宿、餐饮、娱乐、展览、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的单体建筑和通过地下连片车库、地下连片商业空间、下沉式广场、连廊等方式连接的多栋商业建筑组合体。大型商业综合体是指已建成并投入使用且建筑面积不小于5万平方米的商业综合体。商业综合体属于大跨度大空间建筑，占地面积大，火灾荷载高，人员密集，内部结构复杂。一旦发生火灾，其火灾性质集多种火灾特点于一身，火势蔓延迅速，火场供水难度大；内部极易发生轰燃，形成大量有毒烟气；作战安全风险大，极易造成人员伤亡和财产损失。为扎实做好大型商业综合体火灾扑救准备工作，对标全灾种、大应急的职能定位，结合我省实际，制定本预案。

截止2022年，我省城市大型综合体建筑共61栋。其中，总建筑面积3万平方米以上5万平方米以下19栋，总建筑面积5万平方米及以上42栋。总建筑面积10万平方米以上超大型城市综合体建筑18栋，最大建筑面积城市综合体为海口日月广场、47.6万㎡。

## 一、危害特性

主要表现在空间大，燃烧猛烈，蔓延快；环境复杂，灭火救人难度大；内部分隔多，燃烧产物毒害大。

（一）火势猛烈、蔓延迅速

1．烟火沿柜台、货架、立体堆垛的货物和吊顶向水平方向蔓延迅速，并以向楼梯间和低燃点商品方向发展为快，起火楼层容易形成全面燃烧。

2．多数设有大面积共享空间，而且竖向管井多，“烟囱”效应强；同时火势还可沿楼梯间、内装修或堆积的可燃商品向上、下蔓延，沿外墙窗口向上蔓延，形成立体燃烧。

3．相互毗连的商业区发生火灾，容易向毗邻的建筑蔓延，大风条件下容易形成大面积火灾。

（二）烟雾浓、毒性大，易造成人员伤亡

1．大量的棉、毛、化纤织物、塑料商品燃烧时，会产生大量烟雾或析出有毒气体，危害现场人员安全。

2．人员密集，通道不畅，发生火灾时极易出现拥挤、堵塞现象，导致大量人员伤亡。

3．玻璃幕（墙）碎裂，易伤害人员，损坏设备，特别对水带损坏最为严重，导致水枪中断供水。

（三）扑救火灾难度大

1．内部布局复杂，战斗展开困难。

2．火势猛，温度高，燃烧面积大，难以深入内部灭火，分割战术很难实施。

3．当救人、疏散、灭火同步进行时，相互干扰大。

4．用水强度高，容易造成水渍损失。

（四）出口少，疏散困难，特别在营业时疏散难度更大。

- 二、应急响应

按照《总队灭火救援等级指挥调度规定（试行）》，发生三级（含）以上大型综合体灭火救援警情时（即报警描述为非常明显的火灾，火灾蔓延迅速，有3至5人（含）伤亡或被困的火警；单层过火且燃烧面积较大或多层（区域）过火且存在一定燃烧面积），启动本预案，并由总队指挥中心调派临近单位灭火救援编队整建制实施增援。

## 三、组织指挥

结合《海南省消防救援队伍应急救援作战指挥力量体系建设指导意见》内容，按照“统一指挥、逐级指挥”的原则，成立前、后方指挥部，下设综合信息、指挥协调、应急通信、战地政工、战勤保障、新闻宣传等6个工作组，人员由当日遂行出动的全勤作战值班指挥长、作战助理、信息助理、保障助理、通信助理、应急通信保障分队、政工助理、宣传助理、专家技术人员、增援力量负责人及属地相关人员组成。主要任务是指导当地及增援消防救援队伍；横向联系协调地方政府有关部门、专业力量和社会应急救援队伍等，确保作战行动集中统一、快速反应、协同有序、机动灵活、精准高效。（应急救援指挥框架图见附件1）。

（一）总队前方指挥部（遂行到场）

总 指 挥：总队长或总队政治委员

副总指挥：副总队长兼灭火救援指挥部部长

职  责：主持或协助主持前方指挥部工作，统一指挥现场消防救援力量，统筹协调地方政府及其他参战力量，督促各职能组开展工作；指导各级队伍做好会商研判、力量调整、作战指挥、安全管控、讲评总结等工作。

1．综合信息组（遂行到场）

组长：总队办公室、指挥中心负责人或总指挥指定人选。

成员：由办公室、指挥中心助理，全勤指挥部信息助理及属地支（大）队相关人员组成。

职责：负责跨区域消防救援力量调动，保持前后方联络畅通；接报处理各类信息，组织会商研判、舆情监测，汇总统计参战力量、战斗成果、典型战例及编拟战报，牵头态势标绘；起草汇报、报告相关材料，做好大事记记录；联络协调地方政府，及时报告救援动态、作战成果，向指挥部传达上级相关指示要求。

2．指挥协调组（遂行到场）

组长：战训处负责人或总指挥指定人选。

成员：由作战训练处、属地支（大）队相关人员组成。

职责：组织协调参战消防救援队伍落实前方指挥部作战命令和力量部署安排，提供力量布防和处置对策建议；根据灾害事故处置需要，现场指导消防救援队伍开展救援行动，督促落实作战安全措施；及时调度有关专家，配合战勤保障组调度技术设备和应急物资，协调指挥其他力量协同配合和参与救援行动。

3．应急通信组（遂行到场）

组长：信息通信处负责人或总指挥指定人选任。

成员：由信息通信处、应急通信与车辆勤务大队及属地支（大）队相关人员组成。

职责：搭建各参战力量通信指挥网络，配合战勤保障组搭建前方指挥部，实现语音、文字、数据、图像实时传输，与部、局指挥中心建立可视化指挥调度体系，提供决策评估信息支撑，辅助指挥调度，确保各类文字、图像、命令等信息有效传递。

4．战地政工组（遂行到场）

组长：组织教育处负责人或总指挥指定人选任。

成员：由组织教育处、属地支（大）队相关人员组成。

职责：围绕任务展开，做好救援现场的政治宣传鼓动工作，在作战疲惫、条件艰苦等关键时期进行有效的心理干预，坚定各级指战员的作战决心。收集、整理、上报抢险救援过程中的先进事迹和典型。

5．战勤保障组（遂行到场）

组长：后勤装备处负责人、训练与战勤保障支队主官或总指挥指定人选。

成员：由后勤装备处、训练与战勤保障支队及属地支（大）队相关人员组成。

职责：搭建前方指挥部，组织协调做好应急救援相关的装备、物资、驻防、饮食、卫勤和技术支持等保障工作，根据救援需要，调度技术设备和应急物资，及时调拨补充救援装备和物资。做好预防中毒、防疫事件，及时开展灾后应急救援人员身体检查和康复工作。

6．新闻宣传组（遂行到场）

组长：新闻宣传处负责人或总指挥指定人选。

成员：由新闻宣传处、属地支（大）队相关人员组成。

职责：负责以文字记录、录音、视频、照片等方式记录现场状态、救援行动等情况，制作相关新闻宣传作品，配合政府相关部门做好现场发布会和新闻媒体服务管理，统筹舆情管控；组织指导现场采访和宣传报道，对接中央和地方主流媒体、新媒体和消防宣传平台，深入报道消防救援动态、典型战例、先进集体和个人。

（二）总队后方指挥部

总指挥：总队长或总队政治委员

副总指挥：全勤值班或备勤总队级副职领导

成员：当日全勤作战值班备勤人员，以及办公室、指挥中心、作战训练处、组织教育处、信息通信处、新闻宣传处、后勤装备处等相关人员。

职责：总队后方指挥部设在总队指挥中心，主要负责联络协调地方政府，主动与相关单位开展会商研判，研究可能产生的影响以及防御对策，为前方指挥部指挥决策提供相关情况依据；指导灾害事故发生地单位开展应急救援工作，下达总队跨区域增援调动命令，视情向消防救援局请求增援；及时向地方政府和上级部门汇报灾害事故情况，确定新闻发言人统一对外发布信息，协调社会各职能部门和联动单位，组织后勤保障和宣传报道工作；收集整理作战信息，形成报告及时向党委政府和上级部门汇报；实施跨省增援时，根据消防救援局的统一安排，负责与民航、铁路等交通运输部门联系，第一时间投送力量到场。

## 四、力量调集

（一）需要省内跨区域增援时，总队指挥中心按照就近调集、战区调集、专业调集的原则调集增援力量，优先调集各单位灭火救援专业队，在此基础上，根据灭火救援需要，分批次调集灭火、供水、举高、抢险等作战单元，重点调集大吨位水罐消防车、压缩空气泡沫消防车、高喷消防车、云梯消防车、登高平台消防车、高喷破拆消防车、抢险救援消防车、照明消防车、供气消防车等车辆，根据火场需要调集消防机器人、A类泡沫液、移动水炮、大口径水带等相关装备器材。

（二）需要省外消防救援力量增援时，由总队指挥中心向消防救援局报告所需的救援车辆、装备器材等情况。

（三）各增援单位接到总队调派命令后，迅速通知支队、大队前方指挥部及相关消防救援站力量，采取分批次或统一编队出动。

（四）各增援单位接到总队调派命令后，应与属地单位和总队指挥中心保持联系，每半小时为1个联络时间节点，报告内容为力量编成、出动情况、行进路线、所处位置等情况。

（五）属地单位应当确定“一对一”协调员，负责接应各支队及省外增援力量。

## 五、应急保障

（一）通信保障。做好通信资源调配，运用有线通信、无线通信、卫星通信、计算机通信等设备形成语音、视频和信息指挥通信网络，并协调电信运营商、通信设备厂家参与保障，保证应急管理部、消防救援局、省应急救援总指挥部、总队前方指挥部、各单位救援力量之间的应急通信畅通。

（二）战勤保障。迅速调集保障人员、车辆和装备赶赴现场，科学、有序、高效地实施运输、油料、装备器材、灭火剂、生活、卫勤及经费等保障。

（三）政工保障。发挥政治工作“生命线”作用，进行作战动员和宣传鼓动，全程跟进做好思想工作，持续开展立功创模活动和先进典型事迹宣传，维护作战纪律，做好群众工作和参战指战员家属思想工作和牺牲、伤病残人员善后工作，为队伍执行应急救援任务提供坚强的思想和组织保证。

（四）信息保障。迅速调集人员、车辆和装备赶赴现场，建立快速、畅通的前后方信息渠道，全力做好信息保障工作，为规范有序、科学高效实施应急救援提供信息保障和支撑。

（五）秩序管控保障。迅速调集秩序管控人员、车辆和装备与消防应急救援力量随行出动，紧跟任务执行全程，进行火场警戒、人员车辆秩序管控、营地位置区域划定、现场秩序维护和纪律作风监督工作，维护作战纪律，为队伍执行应急救援任务提供坚强保证。

（六）专家技术保障。及时调派相关专家赶到总队指挥中心或火场，从技术角度向前方指挥部提出处置要点及防护措施等意见建议，并根据需要参与远程指挥、现场处置、调查评估、战评总结等工作。

（七）协调联络保障。协调联络政府现场指挥部、相关单位和力量，及时掌握现场相关情况，做好上传下达和沟通协调工作，第一时间向前方指挥部汇报相关情况，为指挥决策提供依据。

（八）新闻宣传保障。迅速调集新闻宣传人员、车辆和装备与消防应急救援力量随行出动，对现场规范有序、科学高效地实施应急救援工作进行视频、图像采集，及时、准确发布和宣传报道应急救援行动进展、处置情况，回应社会关切。

（九）舆情处置保障。通过总队官方互联网网站及官方微信、微博、抖音等网络平台，组织网上网下舆论骨干力量开展正面网评引导工作，传递正确的立场导向，及时回应网友关切，抵消负面情绪蔓延，推动理性发声，树立消防救援队伍的良好形象。

## 六、安全事项

1.各级安全助理应当根据灭火作战需要设置若干安全员，明确各安全员的工作任务并实施统一管理，随时检查他们所处位置及履行职责情况，发现问题及时纠正。

2.各安全员对自己负责的危险区段、部位进行实时监测，确定安全防护等级，检查参战人员的安全防护器材和措施，记录进入危险区的人员数量和时间，保持不间断联系；协助现场指挥员提前确定紧急撤离信号和路线，及时向现场指挥员提出紧急撤离和人员替换的建议，并根据指挥员下达的紧急撤离命令，发出撤离信号，在指定集结区清点核查人员。

3.内攻灭火时，应有水枪掩护。进入起火、充烟区域前，应有效依托防火分隔设施，采取必要的出水掩护措施，防止轰燃、回燃、热对流等伤害。

4.沿玻璃幕墙外侧行动时，要保持一定的安全距离，防止玻璃爆裂碎片伤人。

5.高处破拆必须选好立足点，并进行安全绳保护，防止滑跌坠落伤害；破拆所用工具要牢靠，以免脱落伤人。

6.严禁人员位于车泵出水口、分水器接口、垂直铺设水带下方等部位，防止水带脱口、爆裂伤人。

7.对于燃烧时间较长的火灾现场，要组织专家对建筑结构进行检测、评估，在确保安全的情况下组织内攻。

8.利用举高消防车实施外攻时，严禁向只见烟不见火或喷火的窗口射水，否则会造成以下后果：阻隔烟气向外扩散和热释放；影响楼内被困人员疏散；盲目射水将给内攻人员造成困难、障碍和伤害。

9.在火灾扑救过程中，安排火调人员第一时间收集、控制与火灾相关的起火单位及毗邻单位监控视频和市政道路监控视频，为后续战评总结和事故调查提供依据。

10.明火扑灭后，要组织力量检查清理火场，防止复燃。

11.安排专人检查火场秩序，严肃火场纪律，避免出现着装不齐、队容不整、作风松散等突出问题，自觉维护消防救援队伍形象。

## 七、应急联动

1.总队后勤保障组与公安、应急、环保、急救、气象、供电、供水、供气和工程技术等部门协调，调度相关力量到场为前方指挥部提供保障。

2.通信保障组与航管、公安部门沟通协调，启动无人机航线申请机制，4小时内建立浮空通信、空中接力通信，实现救援现场与指挥中心的通信畅通。及时启动无人机测绘、指挥视频、卫星通信、实战指挥平台等设备厂家的联动机制，4小时内调派专业人员和装备到场协助保障。

3.属地支队要第一时间启动与三大运营商及工信部门的协同保障机制，调派应急通信保障专业力量到场保障，到场后4小时内恢复、增强公网覆盖并安排专人驻点值守；6小时内建立稳定可靠的指挥视频专线和宽带传输网络，连通前方指挥部。

附件：1. 大型城市商业综合体应急救援指挥框架图

- 大型城市商业综合体火灾基本要素统计表

3. 省级相关联动单位联系表

4. 全省火灾灭火救援力量编成

5. 火场供水强度流量估算

6. 大型城市商业综合体处置程序

7. 建筑火灾灭火救援专家组

### 附件1

### 海南省消防救援总队大型城市商业综合体应急救援指挥框架图

启动预案

后方指挥部

前方指挥部

总指挥

总指挥

副总指挥

副总指挥

副总指挥

副总指挥

信息组

现场文书

通信员

宣传组

政工组

指挥组

协调组

通信员

现场文书

通信员

战保助理

通信助理

通信员

战保组

指挥组

通信组

专家组

安全员

现场文书

现场文书

作战助理

指挥长

信息助理

全媒体工作中心

指   挥 中心值班长

应急通信保障分队

### 附件2

### 大型城市商业综合体火灾基本要素统计表

（此表由总（支）队前方指挥部到场后由信息助理填写，作为现场信息收集时使用）       填报时间：    年   月   日   时   分

| 火灾 基本 情况 | 发生时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  | 起火单位地址 |  |  |  | 市 县（市、区） 街（路） 号 |  |  |  |  |  |  |  | 起火单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接警时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  | 主要燃烧物质 |  |  |  |  | 燃烧区域（层数） |  |  |  |  |  | 蔓延方向 |  |  | 过火面积（m2） |  |  |  |
|  | 伤亡人员数量 | 伤： 人 亡： 人 |  |  |  |  | 被困人员情况 |  |  |  |  | 总数： 人 已救出人员： 人 尚未救出人员： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发生爆炸 | 有（ ） 无（ ） |  |  |  |  | 发生坍塌 |  |  |  |  | 有（ ） 无（ ） |  |  |  |  |  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气象情况 | 天气 |  |  |  | 温度 |  |  |  |  |  | 湿度 |  |  |  |  | 风向 |  | 风力 |  |  |  |  |  |
| 起火 单位 基本 情况 | 毗邻情况 | 东 |  |  |  |  | 南 |  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积（m2） |  |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |  |  | 建筑结构 |  |  |  |  |  |  | 耐火等级 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑高度（m） |  | 层数 |  |  | 地上： 层 地下： 层 |  |  |  |  |  | 防火分区数量 |  |  |  |  |  |  | 外立面材料 |  |  |  |  |  |
|  | 重点 部位 | 名称 |  |  | 位置 |  |  |  |  |  | 使用性质 |  |  |  | 主要危险性 |  |  |  |  |  |  | 重点部位指机房、库房、配电室、档案室等要害部位 |  |  |
|  | 消防控制室位置 |  |  |  |  |  | 水泵接合器 |  |  |  | 数量: 个 位置： |  |  |  |  |  |  | 消防电梯 | 数量: 个 位置： |  |  |  |  |  |
|  | 安全出口 | 数量: 个 位置： |  |  |  |  |  |  |  |  | 疏散楼梯 |  |  | 数量: 个 位置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动喷水系统 | 启动（） 未启动（） 损坏（） |  |  |  |  | 防排烟系统 |  |  |  | 启动（）未启动（）损坏（） |  |  |  |  | 自动报警系统 |  |  | 有（ ） 无（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 应急广播系统 | 有（ ） 无（ ） |  |  |  |  | 消火栓泵 |  |  |  | 扬程： m 流量： L/s |  |  |  |  | 喷淋泵 |  | 扬程： m 流量： L/s |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内消火栓数量 |  |  |  |  |  | 室外消火栓数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防水池 |  | 数量： 个 总容积： m³ |  |  |  |  |  |  |
| 水源 情况 | 1000m以内市政消火栓数量 |  |  | 数量： 个 完好/损坏情况：X/X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000m以内其他单位可利用的消防水池 |  |  |  |  |  | 数量： 个 总容积： m³ |  |  |  |  |
|  | 火场周边可利用的天然水源 | 名 称 |  | 池（鱼）塘 |  |  |  | 河 流 |  |  |  |  | 湖 泊 |  |  |  |  | 水 库 |  | 其 他 |  |  |  |  |
|  |  | 位 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 容量（m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当前任务落实情况 | 到场时间 | 辖区消防站 |  |  |  |  |  | 辖区大队 |  |  |  |  | 属地支队前方指挥部 |  |  |  |  |  |  | 总队前方指挥部 |  |  |  |  |
|  | 作战区域 |  |  | 作战单位 |  |  |  |  |  | 责任人 |  |  | 当前主要任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 力量 调集 情况 | 国家综合性消防救援队 |  | 支队 | 人数 |  |  | 车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一次载水量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 干部 | 消防员 | 小计 | 通信指挥车 | 水罐车 | 泡沫车 | 压缩空气泡沫车 | 干粉车 | 联用车 | 登高平台车 | 云梯车 | 高喷车 | 高喷破拆车 | 抢险救援车 | 排烟车 | 照明车 | 供气车 | 器材车 | 供水车 | 饮食保障车 | 加 油车 | 宿营车 | 卫勤车 |  |  |  |  |
|  |  | 属地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 首批 增援 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二批增援 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 政府专职队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业专职队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社 会 联 动 力 量 | 单位 |  | 总计 |  | 住建 |  | 供水 |  | 供电 |  | 供气 |  | 通信 |  | 医疗 |  | 环卫 |  | 市政 |  | 公安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 其余参战车辆及社会联动力量在对应栏空白处补充 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 政府 现场 指挥 部 | 类别 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 呼号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总指挥 |  |  |  |  |  |
|  | 政府联络人 |  |  |  |  |  |
|  | 消防联络人 |  |  |  |  |  |
| 总队 前方 指挥 部 | 总指挥 |  |  |  |  |  |
|  | 副总指挥 |  |  |  |  |  |
|  | 副总指挥 |  |  |  |  |  |
|  | 副总指挥 |  |  |  |  |  |
|  | 知情人 |  |  |  |  |  |
| 其他 需报 事项 |  |  |  |  |  |  |

填报单位：                                 填报人：                     联系电话：                     审核人：

### 附件3

### 省级相关联动单位联系表

| 序号 | 单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 省发展和改革委员会 | 65367444 |
| 2 | 省自然资源和规划厅 | 65338010 |
| 3 | 省旅游和文化广电体育厅 | 65200706 |
| 4 | 省生态环境厅 | 65350100 |
| 5 | 省农业农村厅 | 65227027 |
| 6 | 省工业和信息化厅 | 65326233 |
| 7 | 省商务厅 | 65371241（工作日） 65310032（节假日） |
| 8 | 省科学技术厅 | 65342520 |
| 9 | 省财政厅 | 68531494（工作日） 68531510（节假日） |
| 10 | 省人力资源和社会保障厅 | 65338120 |
| 11 | 省教育厅 | 65239786 |
| 12 | 省卫生健康委员会 | 13086062910 |
| 13 | 省公安厅 | 68836110 |
| 14 | 省民政厅 | 65380130 |
| 15 | 省住房和城乡建设厅 | 65342877 |
| 16 | 省交通运输厅 | 65343827 |
| 17 | 省水务厅 | 65786137 65786108 |
| 18 | 省应急管理厅 | 66771111 |
| 19 | 省市场监督管理局 | 66767650 |
| 20 | 省林业局 | 65341025 |

### 附件4

### 全省火灾灭火救援力量编成

| 单位名称 |  |  | 力量编成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 琼 北 协 作 区 | 海口支队 （22车126人1机器人） | 长堤路消防救援站 （4车21人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 排烟单元：3名指战员、1辆消防车 |
|  |  | 白龙消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  |  | 金盘消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  |  | 国兴消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  |  | 特勤一站 （3车21人1机器人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 排烟单元：3名指战员、1台排烟机器人 |
|  |  | 特勤二站 （2车6人） | 照明单元：3名指战员、1辆消防车 排烟单元：3名指战员、1辆消防车 |
|  |  | 西海岸消防救援站 （2车12人） | 供排单元：12名指战员、2辆消防车 |
|  |  | 桂林洋消防救援站 （2车12人） | 供排单元：12名指战员、2辆消防车 |
|  | 三沙支队 （3车18人） | 西沙特勤站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员，1辆消防车 |
|  | 文昌支队 （6车36人） | 文清大道消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  |  | 航天城消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  | 澄迈大队 （7车36人） | 金江消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  |  | 老城特勤站 （4车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、2辆消防车 |
| 琼 南 协 作 区 | 三亚支队 （17车105人 1机器人） | 河西消防救援站 （3车18人） | - 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 - 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 - 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  |  | 海棠湾消防救援站 （3车18人） | - 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 - 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 - 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  |  | 亚龙湾消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  |  | 南边海消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  |  | 凤凰特勤站 （5车33人1机器人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 排烟单元：3名指战员、1台排烟机器人 供排单元：12名指战员、2辆消防车 |
|  | 五指山大队 （3车18人） | 通什消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员，1辆消防车 灭火单元：6名指战员，1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员，1辆消防车 |
|  | 保亭大队 （3车18人） | 保城消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  | 陵水大队 （4车24人） | 椰林消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、辆消防车 |
|  |  | 香水湾消防救援站 （1车6人） | 供水单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  | 乐东大队 （3车18人） | 抱由消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
| 琼 西 协 作 区 | 洋浦支队 （13车78人 1机器人） | 保税消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  |  | 海陆特勤站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员，1辆消防车 |
|  |  | 高山特勤站 （3车21人1机器人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 排烟单元：3名指战员、1台排烟机器人 |
| 琼 西 协 作 区 |  | 新英湾消防救援站 （4车21人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 照明单元：3名指战员、1辆消防车 |
|  | 儋州支队 （9车54人） | 中兴大道特勤站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  |  | 云月路消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  |  | 白马井消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员，1辆消防车 |
|  | 东方支队 （6车38人1机器人） | 福耀消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  |  | 工业园特勤站 （3车20人1机器人） | - 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 - 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 - 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 - 排烟单元：2名指战员、1台排烟机器人 |
|  | 临高大队 （3车18人） | 临城消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  | 白沙大队 （3车18人） | 牙叉消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  | 昌江大队 （3车18人） | 石碌消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
| 琼 东 协 作 区 | 琼海支队 （9车54人） | 福海路特勤站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员，1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  |  | 博鳌消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  |  | 嘉积消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  | 万宁大队 （6车36人） | 万城消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
| 琼 东 协 作 区 |  | 兴隆消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  | 定安大队 （4车19人） | 定城消防救援站 （4车19人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：7名指战员、2辆消防车 |
|  | 屯昌大队 （3车18人） | 屯城消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 |
|  | 琼中大队 （3车18人） | 营根消防救援站 （3车18人） | 搜救单元：6名指战员、1辆消防车 灭火单元：6名指战员、1辆消防车 供水（安全）单元：6名指战员，1辆消防车 |

### 附件5

### 火场供水强度流量估算

（一）大型商业综合体火灾灭火用水供给强度按0.2L/（s·㎡）计算。火场实际用水量（L/s）等于火场燃烧面积（㎡）与灭火用水供给强度[L/（s·㎡）]的乘积。

（二）扑救大型商业综合体火灾可使用湿式A类泡沫（0.3%），即使用1吨水可消耗3L泡沫液。

（三）单位换算：

1MPa = 106Pa = 100mH2O = 10巴（bar）= 10kg/cm2

1巴（bar）= 0.1MPa = 1kg/cm2 =10mH2O

（四）1支19mm直流水枪，当有效射程15m时，流量为6.5L/s；1支多功能水枪，流量为9 L/s。

1.当室内火灾荷载大于50kg/㎡，控制燃烧面积估算为30㎡，反之为50㎡。

2.控制燃烧周长按10—15m估算。

（五）1门移动水炮每分钟喷射的水量Q可按水炮型号中的数字乘以0.06进行估算。如PS40型水炮，40为额定流量，Q=40×0.06=2.4吨。其控制燃烧面积可按150—300㎡估算。

### 附件6

### 大型城市商业综合体处置程序

扑救大型商业综合体火灾，必须贯彻“反应灵敏、救人第一、科学施救”的指导思想和“先控制、后消灭”的战术原则，落实“攻防并举、固移结合”的要求，充分利用固定消防设施，多方位部署战斗力量，灵活运用战术，以取得灭火战斗行动的主动权。

（一）火情侦察

1.火情侦察必须贯穿于火灾扑救的始终，以便及时掌握火情的动态变化。

2.组织若干侦察小组进行火情侦察，及时汇总相关信息向前方指挥部报告。

3.进入消防控制室侦察火情时，应由值班或工程技术人员提供情况，并由他们操作设备。指挥员通过“两屏、三器、两柜”（视频监控屏、图形显示屏，火灾报警控制器、消防联动控制器、消防应急广播控制器，消防电源控制柜、消防水箱液位显示柜），确定被困人员数量、位置及救生途径，掌握火势发展变化和建筑消防设施动作情况，实施灾情研判和决策指挥。

4.在前期火情侦察的基础上，还需进一步查明：（1）燃烧范围及火势蔓延的主要方向；（2）尚未疏散的被困人员位置和数量；（3）贵重物品疏散、保护情况；（4）建筑内重点部位和要害区域是否得到有效保护；（5）消防给水系统运行是否正常；（6）飞火波及的区域；（7）现场断电、断气情况；（8）有无发生爆炸、坍塌的危险；（9）作战车辆停放和作战阵地部署是否存在安全风险。

5.组织火情侦察时应认真查看图纸资料，仔细询问知情人，利用好红外热像仪、测温仪、测距仪、有毒（可燃）气体探测仪、经纬仪等侦检仪器。

6.大型商业综合体火灾基本要素统计表见附件2。

（二）现场管控

1.前方指挥部评估现场警戒的人员、范围和措施，根据灭火需要适时调整警戒范围。外围警戒交由公安机关牵头，相关人员配合实施。

2.前方指挥部应明确专人联络协调警戒事宜。

3.在出入口处设置警戒人员，严格管控各个出入口，做好人员引导和分流，避免发生拥挤、踩踏事故。

（三）疏散救人

1.将人员信息核实贯穿于火灾扑救全过程。

2.组织若干搜救小组，充分利用应急广播系统、消防电梯、防烟（封闭）楼梯间、室外楼梯、救援窗、举高消防车、直升机、擦窗工作机等途径和手段，加强对起火层和充烟、隐蔽区域的人员疏散与搜救，做到全覆盖、无遗漏。

3.楼层疏散人员的基本顺序是：起火层→起火层上一层→起火层上二层→顶层→起火层以上其他楼层→起火层下一层。

4.利用应急广播指导疏散时，应按疏散的基本顺序依次分批广播。同一内容，要重复广播。

5.视情分开设置人员疏散和内攻灭火路线，避免形成对冲。

6.本着“能下尽下”的原则，一次性将被困人员疏散救助至地面安全区域。

7.及时组织力量转移、疏散受烟火威胁的贵重物品和易燃易爆危险化学品。

8.对已确认搜索完毕的区域，应在醒目位置进行统一标识，避免重复搜救。火灾后应组织人员对火场进行彻底清理，防止遗留盲点。

9.安排专人对疏散营救出的人员进行登记并妥善安置，对抢救出的物资派专人看管并逐件登记。

（四）作战部署

1.根据火势发展变化，及时采取“强攻近战、上下合击、内外结合、逐片消灭”的技战术措施，科学有序实施作战行动。

2.合理编成到场力量，以班组为基本战斗单元，控制内攻人数。

3.控制火势蔓延的措施：

（1）当一个楼层内大面积燃烧、火势处于发展阶段时，要重点采取堵截和设防措施。在水平方向，应合理利用固定消防设施，充分发挥其阻火、灭火、分隔火区的作用。在下风方向重点部署移动水炮、消防机器人等装备，必要时设置第二道防线，力争将火势控制在一定范围内。在垂直方向，除在电梯井、楼梯间等处设防外，还应在竖向管道井分隔段上下两端部署力量，力争将火势控制在这一范围内。

（2）当多层同时燃烧时，内攻力量应自上而下部署，特别是在起火层上部应加强堵截力量，重点阻止火势继续向上发展；外攻力量应利用举高消防车阻止火势向上部蔓延；在起火层下部部署一定的防御力量，防止燃烧掉落物引燃下层或高温烟气向下层蔓延扩散。

4.灭火时优先选用A类泡沫等灭火剂。火灾扑灭后，要及时关闭自动喷水灭火系统配水管阀门，以减少水渍损失。

5.及时组织力量轮换，提高作战行动效能。

6.在火灾扑救过程中，要及时将积水导向楼梯间排出，尽可能防止电梯井进水。

（五）火场供液

1.大型商业综合体火场供水应坚持“以固为主、固移结合”的原则，指定专人负责，根据需要成立若干供水组。

2.根据消防车泵的技术性能和水源与火场的距离，合理选择直接供水、接力供水或拉运供水的方式。

3.供水负责人掌握现场供水资源动态情况，对已占据水源和已形成的供水线路做好标记，与各供水组实时保持联系。

4.当固定消防水泵无法正常运行或室内消火栓系统不能满足灭火需求时，应利用消防车通过水泵接合器向室内消防管网供水，但必须明确水泵接合器所对应的供水区域。

5.通过水泵接合器加压供水时，应保证检修阀门处于开启状态。通常情况下，每启动1个水泵接合器可同时使用2个室内消火栓（出2支水枪）。

6.当固定消防水泵、水泵接合器等消防设施都不能正常使用或不能满足灭火需求时，应利用底层消火栓向管网供水，或组织消防员远距离铺设水带，利用消防车直接供水或A类泡沫混合液。

7.应对移动供液线路上的水带接口、分水器等器材进行固定。

（六）火场排烟

1.利用固定排烟设施排烟。关闭防烟楼梯间、封闭楼梯间各层的疏散门，关闭通风、空调系统，优先启动楼梯间、前室等部位的机械加压送风防烟设施。在确保排烟路径安全的前提下，利用机械排烟设施实施排烟、控烟时，可手动或远程启动打开排烟阀，启动排烟风机。

2.利用自然通风排烟。（1）打开下风或侧风方向靠外墙的门窗，进行通风排烟。（2）当烟气进入袋形走道时，可打开走道尽头的窗或门进行排烟。（3）打开共享空间可开启的天窗或高侧窗进行通风排烟。（4）对玻璃幕墙建筑及密封性好的综合体，应利用举高破拆车实施破拆排烟，但要选准破拆的位置和时机。

3.利用移动消防装备排烟。主要利用喷雾水流驱烟和使用移动排烟机排烟。

4.实施排烟时要选准排烟路径，以方便人员疏散和灭火进攻，避免造成新的燃烧。在烟雾流经部位和出口，要相应地布置水枪设防。严禁人员位于排烟路径的下风口处，防止烟热对流伤害。

5.对密闭房间进行排烟时，应逐渐开启排烟口，并用喷雾或开花水枪掩护，防止发生轰燃。

### 附件7

### 建筑火灾灭火救援专家组

| 序号 | 姓名 | 所在地 | 部职别 | 专业 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郝 伟 | 北京 | 应急管理部灭火救援 专家组成员 | 灭火救援 | 18811696129 |
| 2 | 朱忠明 | 上海 | 应急管理部灭火救援 专家组成员 | 灭火救援 | 18512139579 |
| 3 | 苗国典 | 沈阳 | 应急管理部灭火救援 专家组成员 | 灭火救援 | 13840436888 |
| 4 | 张玉升 | 济南 | 山东省消防救援总队 高级工程师 | 灭火救援 | 18615178517 |
| 5 | 李艳军 | 海口 | 北京中联环建文建筑设计有限公司海南分公司总工 | 结构设计 | 18500759077 |
| 6 | 李新斌 | 海口 | 海南华金钢构有限公司 | 钢结构研究 | 13976989999 |
| 7 | 黄奇波 | 海口 | 海南民生管道燃气有限公司客管部副总经理 | 燃气泄漏 | 13158998987 |
| 8 | 李斯敏 | 海口 | 海口市建设工程施工图设计 文件审查服务中心总工 | 路桥设计 | 13907691202 |
| 9 | 符晓炜 | 海口 | 海口市市政工程维修公司 质安部部长 | 市政设施 | 13876969878 |
| 10 | 陈 岳 | 海口 | 海口市供电局安监部副经理 | 市政供电 | 13876036757 |
| 11 | 卢 杰 | 三亚 | 海南省地震局高级工程师 | 结构专家 | 13911263649 |
| 12 | 陈小文 | 三亚 | 原三亚消防支队参谋长 | 建筑火灾扑救 | 13807524789 |
| 13 | 王 曼 | 琼海 | 琼海市住房和城乡建设局 高级工程师 | 工程建设 安全 | 15798909949 |
| 14 | 梅幸福 | 洋浦 | 国投（洋浦）石油储备 有限公司消防主管 | 灭火救援 | 13976125080 |