# 目录

一、单位概况	1

二、处置力量	3

三、组织架构图	5

四、社会联动	6

五、专家库及技术支持	7

六、通信方式	8

七、战勤保障	10

八、特别警示	11

九、安全事项	11

十、预案附件	12

美丽亚家居博览中心——方位（水源道路）图	13

美丽亚家居博览中心——1层总平面图	14

内部平面图——2层平面图	15

内部平面图——3层平面图	16

通信盲区图（示意）	17

# 美丽亚家居博览中心灭火救援预案

| 单位基本情况 | 单位名称 |  | 美丽亚家居博览中心 |  |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |  | 三亚市吉阳区荔枝沟抱坡路津海建材市场陶瓷区2排88号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员总数 |  | 100人 |  |  |  |  | 建筑高度 |  |  |  |  | 地上11m 地下xx m |  |  | 层数 | 地上3层 地下X层 |  |
|  |  |  | 人流量100人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑结构 |  | 钢筋 混凝土 |  | 耐火 等级 |  | 一级 | 占地 面积 |  |  | 20000㎡ |  | 总建筑 面积 | 60000㎡ |  | 主要 使用性质 | 民用建筑 家私家居铺面 |  |
|  | 毗邻情况 |  | 东：石材厂/消防车可停靠/举高车可作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南：高铁桥/消防车可停靠/举高车不可作业 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西：抱坡路/消防车可停靠/举高车可作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北：陶瓷店/消防车可停靠/举高车可作业 |  |  |  |  |  |
|  | 辖区消防站行驶路线及时间 |  | - 1．路线：海榆西线-凤凰路-荔枝沟路-抱坡路； - 2．距离：12公里; - 3．预估用时：20分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑 功能 分区 | 楼层 |  | 面积 |  |  | 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地上一层 |  | 20000㎡ |  |  | 主要经营软体家居，藤、竹系列家居 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地上二层 |  | 20000㎡ |  |  | 主要经营实木板材家居 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地上三层 |  | 20000㎡ |  |  | 主要经营欧美家居及窗帘等用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位内部主要消防设施 | 消防控制室 |  |  | 地上一层东侧的海洋馆后面 |  | 避难层 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防电梯 数量及位置 |  |  | 无 |  | 疏散楼梯 数量及位置 |  |  |  | 12部，均为封闭楼梯 |  |  |  | 安全出口 数量及位置 | 一层8个，二层和三层为12个 |  |  |  |
|  | 室内消火栓 数量 |  |  | 156个 |  | 标准层室内消火栓数量及位置 |  |  |  | 每层51个，电梯门口各3个，走廊2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外消火栓 数量 |  |  | 无 |  | 室外消火栓位置分布 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水源 | 消防水池数量 |  | 2个 |  | 位置 |  |  |  | 东面水泵房 津海物流公司 |  |  |  | 总容量 | 700m³ |  | 补给 方式 | 市政 |
|  |  | 室外其他水源 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 位置 | 无 |  |  |  |
|  | 自动报警 系统 |  |  | 有（ √） 无（ ） |  | 自动喷水系统 |  |  | 有（√ ） 无（ ） |  |  | 应急广播 系统 |  | 有（ √） 无（ ） | 防排烟 系统 |  | 有（ √） 无（ ） |  |
|  | 固定灭火 系统 |  |  | 有（ ） 无（ ） |  | 干粉灭火系统 |  |  | 有（ ） 无（ ） |  |  | 气体灭火 系统 |  | 有（ ） 无（ ） | 泡沫系统 |  | 有（ ） 无（ ） |  |
|  | 消防泵 | 消火栓泵数量 |  | 2台 |  | 扬程：75m |  |  | 流量：30L/S |  |  | 水泵 接合器数量 |  | 2组 | 位置 |  | 椰林馆后的东面 |  |
|  |  | 喷淋泵数量 |  | 4台 |  | 扬程：80m |  |  | 流量：30L/S |  |  | 水泵 接合器数量 |  | 2组 | 位置 |  | 海洋馆后的东面 |  |

## 一、单位概况

| 消防组织 | 消防安全 管理人 | 冯经理 | 联系电话 | 18389571117 | 消防安全责任人 | 肖科 | 联系电话 |  | 36638888 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专职消防 队伍 | 有（ ） 无（ √ ） | 消防车辆和 装备情况 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 义务消防 人员 | 无 | 培训情况 | 无 |  |  |  |  |  |
| 重点部位情况（一） | 重点部位 名称 | 金一阳户外 | 重点部位 所在位置 | 一层 | 建筑结构 | 钢筋 混凝土 | 使用性质 | 民用建筑/工业建筑/农业建筑 |  |
|  | 危险介质 | 名称 | 软体家居 |  | 实际储量 | —— |  |  |  |
|  |  | 理化性质 | 主要为易燃固体物质，藤、竹系列家居较多。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险性 分析 | 易燃可燃物荷载较大，火灾风险较大，发生火灾燃烧猛烈，蔓延迅速，易造成大量浓烟，伴有有毒气体，并随时可能蔓延至全楼。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点部位情况（二） | 重点部位 名称 | 爱蒂思 | 重点部位 所在位置 | 二层 | 建筑结构 | 钢筋混 凝土 | 使用性质 | 民用建筑/工业建筑/农业建筑 |  |
|  | 危险介质 | 名称 | 实木板材 |  | 实际储量 | —— |  |  |  |
|  |  | 理化性质 | 主要为易燃固体物质，木质物较多。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险性 分析 | 因易燃可燃物荷载较大，燃烧的是易燃物料，燃烧猛烈，火势蔓延迅速，易造成大量浓烟，伴有有毒气体，并随时有向相邻可燃物蔓延的危险，且人员众多疏散困难。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：多个重点部位可自行递增 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点 提示 | 1．家居博览中心南侧相对狭窄，举高车操作面低，不适宜展开。 2．家居博览中心东、西、北侧门外可架设云梯车。 3．落实安全管控程序，充分评估风险、明确对策，对主入口、消防电梯、内攻人员、撤离通道等进行管控。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、处置力量

- （一）辖区消防力量（特勤、回新）

| 前置力量 |  | 防火组： 灭火组： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防站 |  | 主要情况 |  |  |
| 辖区消防站 | 凤翔路特勤站 | 共有消防救援人员29人，其中指挥员4人，消防员25人。 |  |  |
|  |  | 姓名 | 职务 | 电话 |
|  |  | 刘晓兵 | 站长 | 18389979300 |
|  |  | 叶朝强 | 指导员 | 15120998998 |
|  |  | 魏博林 | 副站长 | 15008908450 |
|  |  | 梁炜 | 副站长 | 13807502664 |
|  |  | 车种 | 性能 | 车辆号牌 |
|  |  | 抢险救援消防车 |  | 琼X5155应急 |
|  |  | AB类泡沫消防车 | 水:3吨；泡沫:0.6吨； | 琼X5147应急 |
|  |  | 18吨水罐消防车 | 水:18吨 | 琼X5595应急 |
|  |  | 12吨泡沫消防车 | 水:3吨；泡沫:9吨； | 琼X5444应急 |
|  |  | 登高平台消防车 | 70米 | 琼X5398应急 |
|  |  | 车距 | 距离三亚阳光大酒店约1.7公里。 |  |
|  | 回新站 | 共有消防救援人员16人，其中指挥员2人，消防员14人。 |  |  |
|  |  | 姓名 | 职务 | 电话 |
|  |  | 王南 | 站长 | 18976733768 |
|  |  | 孙昌远 | 副站长 | 17803606033 |
|  |  | 车种 | 性能 | 车辆号牌 |
|  |  | 3吨水罐消防车 | 2.5吨水、0.5吨泡沫 | 琼X5226应急 |
|  |  | 5吨水罐泡沫消防车 | 3.8吨水、1.2吨泡沫 | 琼X5148应急 |
|  |  | 车距 | 距离三亚阳光大酒店约9.6公里。 |  |

- （二）第一增援消防力量（津海、通勤、文明路）

| 消防站 |  | 主要情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 增援消防站 | 津海小型 专职消防站 | 共有消防救援人员15人，其中指挥员3人，专职消防员14人，消防员1人 |  |  |
|  |  | 姓名 | 职务 | 电话 |
|  |  | 庄迫周 | 指导员 | 18389919147 |
|  |  | - 陈亚标 | 站长 | 13876466452 |
|  |  | 车种 | 性能 | 车辆号牌 |
|  |  | 15吨泡沫消防车 | 水:12吨；泡沫:3吨； | 琼X5150应急 |
|  |  | 压缩空气泡沫消防车 | 水:3.8吨；泡沫:0.7吨； | 琼X5422应急 |
|  |  | 车距 | 距离三亚阳光大酒店约13公里。 |  |
|  | 应急通信与车辆勤务站 | 共有消防救援人员18人，其中指挥员2人，消防员16人。 |  |  |
|  |  | 姓名 | 职务 | 电话 |
|  |  | 罗涛 | 站长 | 18889841160 |
|  |  | 朱子金 | 指导员 | 18289799984 |
|  |  | 车种 | 性能 | 车辆号牌 |
|  |  | 6吨泡沫消防车 | 水:5吨；泡沫:1吨； | 琼X5109应急 |
|  |  | 5吨水罐消防车 | 水:5吨 | 琼X5149应急 |
|  |  | 车距 | 距离三亚阳光大酒店约11公里。 |  |
|  | 文明路消防站 | 共有消防救援人员24人，其中指挥员4人，消防员20人。 |  |  |
|  |  | 姓名 | 职务 | 电话 |
|  |  | 祝海强 | 站长 | 18789212119 |
|  |  | 匡雰雰 | 指导员 | 17803605019 |
|  |  | 胡志勇 | 副站长 | 18876662371 |
|  |  | 陈亮 | 副站长 | 13700438621 |
|  |  | 车种 | 性能 | 车辆号牌 |
|  |  | 2吨水罐抢险车 | 2吨水 | 琼X5597应急 |
|  |  | 6吨水罐泡沫消防车 | 水:4.5吨；泡沫:1.5吨； | 琼X5474应急 |
|  |  | 水罐消防车 | 水:6吨 | 琼X5131应急 |
|  |  | 车距 | 距离三亚阳光大酒店约15公里。 |  |

- （三）第二增援消防力量（鹿回头、南边海、东岸）

| 消防站 |  | 主要情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 增援消防站 | 鹿回头消防站 | 共有消防救援人员17人，其中指挥员4人，消防员13人。 |  |  |
|  |  | 姓名 | 职务 | 电话 |
|  |  | 甘雪龙 | 站长 | 15289751853 |
|  |  | 黄冯波 | 指导员 | 18889706119 |
|  |  | 陈立志 | 副站长 | 18889728228 |
|  |  | 车种 | 性能 | 车辆号牌 |
|  |  | 抢险救援消防车 |  | 琼X5123应急 |
|  |  | 压缩空气泡沫消车车防 | 水:3吨；泡沫:0.6吨 | 琼X5446应急 |
|  |  | 15吨泡沫消防车 | 水:12吨；泡沫:3吨 | 琼X5160应急 |
|  |  | 登高消防车 | 32米 | 琼X5126应急 |
|  |  | 车距 | 距离三亚阳光大酒店约21公里。 |  |
|  | 南边海站 | 共有消防救援人员33人，其中指挥员3人，消防员30人。 |  |  |
|  |  | 姓名 | 职务 | 电话 |
|  |  | 傅后富 | 站长 | 13627580258 |
|  |  | 王尚 | 副站长 | 15120797768 |
|  |  | 陈正松 | 副站长 | 13976166233 |
|  |  | 车种 | 性能 | 车辆号牌 |
|  |  | 抢险救援车 |  | 琼X5156应急 |
|  |  | 3.5吨水罐消防车 | 水:3吨；泡沫:0.8吨 | 琼X5157应急 |
|  |  | 40米多功能云梯车 | 水:3.5吨；泡沫:1.5吨 | 琼X5153应急 |
|  |  | 2.5吨水罐消防车 | 水：2.5 | 无牌 |
|  |  | 车距 | 距离三亚阳光大酒店约20公里。 |  |
|  | 东岸站 | 共有消防救援人员18人，其中指挥员2人，消防员16人。 |  |  |
|  |  | 姓名 | 职务 | 电话 |
|  |  | 高雪根 | 站长 | 13876858016 |
|  |  | 谢林生 | 副站长 | 15799081111 |
|  |  | 车种 | 性能 | 车辆号牌 |
|  |  | 6吨水罐车 | 5吨水，1吨泡沫 | 琼x5477应急 |
|  |  | 多功能抢险救援车 | 2吨水 | 琼x5598应急 |
|  |  | 供气车 | 60个备用气瓶 | 琼x5594应急 |
|  |  | 供液车 | 18吨水成膜 | 琼x5158应急 |
|  |  | 供油车 | 5300L柴油 | 琼x5114应急 |
|  |  | 模块车 | 12模块携带580件 | 琼x5610应急 |
|  |  | 车距 | 距离三亚阳光大酒店约14公里。 |  |
|  |  | 注：根据支援需要，适当调整增援体系。 |  |  |

三、组织架构图（根据实际情况可增设其他工作组）

前方指挥部

总指挥：陈小能

副指挥：谢  圣、张 伟

综合信息组

组长：蔡巧文

13876341434

成员：方浩宇

任务分工

统筹支队综合信息上报，负责上传下达工作任务，执行支队首长的指示要求。

指挥协调组

组长：孙兴丰

18789965119

成员：朱敏健

战勤保障组

组长：陈家杰

13698951961

成员：陈立志

成员：

应急通信组

组长：田泽冠

13518829518

成员：罗  涛

战地政工组

组长：邱春苗

18889345806

成员：谢  伟

新闻宣传组

组长：陈忠平

13876050476

成员：莫文斌

成员：

任务分工

建立现场通信指挥网，确保战斗命令及时准确传达到各级消防救援人员，保证现场通信畅通。

任务分工

充分发挥政治工作生命线，切实为应急救援行动提供坚强有力的思想支撑和组织保证。

任务分工

负责协调支队所有作战人员相关生活、战备物资等保障工作。

任务分工

掌握影视、声像资料的拍摄、编辑、收集、保存方法，掌握与全市宣传人员和主流媒体记者联络渠道。

任务分工

建立现场沟通联络机制，统筹指挥，向参战队伍部署战斗任务、下达战斗命令，检查落实情况。

## 四、社会联动（各单位可根据辖区实际修改，以下只为参考）

| 单 位 |  | 任务分工 | 单位电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公安 | 三亚市公安局 | 公安局出动指挥车，负责下属单位交通管制及治安等任务的总体指挥。 | 88868001 |
|  | 三亚交警支队 | 交警人员及车辆，对周边实施交通管制，控制无关车辆。 | 88869112 |
|  | 三亚治安支队 | 治安人员及车辆做好警戒，负责维护急救区秩序，控制无关人员进入火场。 | 88868558 |
| 供水 | 三亚市自来水公司 | 停靠在火场指挥部旁，负责市政管网供水监测协调，保证火场供水。 | 88662699 |
|  | 三亚明佳集团 | 停靠在火场后方，负责为消防车辆供水，保证火场供水。 | 13876861967 |
| 供电 | 三亚市供电局 | 停靠在火场指挥部旁，负责火场电路开闭。 | 88689157 |
| 供气 | 三亚市煤气公司 | 停靠火场指挥部旁，负责火场周围燃气管道关停。 | 88282717 |
| 医疗 | 三亚市卫生局 | 卫生局出动指挥车，负责下属单位现场急救及运送伤员等任务的总体指挥及协调。 | 88275736 |
|  | 三亚市人民医院 | 医疗急救车、医护人员，统一在急救区集结，在卫生局的统一指挥下，负责现场救护和伤员运送等工作。 | 88296121 88295640 |
|  | 三亚农垦医院 |  |  |
|  | 三亚妇幼保健医院 |  |  |
| 通信 保障 | 三亚移动分公司 | 通信车停靠在火场指挥部旁，负责移动转信台的停放，保证信号覆盖率。 | 88292200 |
|  | 中国移动 海南省公司值班室 |  | 10086 |
|  | 中国联通 海南省公司值班室 |  | 10010 |
| 政府职能部门 | 三亚市应急局 | 停靠火场指挥部旁，负责为指挥部提供专家技术支持。 | 88272449 |
|  | 三亚市建设局 | 停靠火场指挥部旁，负责为指挥部提供专家技术支持。 | 88360386 |
|  | 三亚市气象局 | 停靠在火场指挥部旁，负责灭火救援期间气象监测。 | 88200700 |
| 特种救援协作单位 | 三亚重工企业 | 出动挖掘机、吊车等特种车辆，负责火场清理和墙体破拆。 | 18898243805 |
|  | 凤凰机场消防站 | 负责协助现场灭火工作。 | 88289119 |
|  | 可视情增加 |  |  |
| 大型 超市 | 旺豪超市 | 负责现场物资保障。 | 88281702 |
|  | 沃美超市 | 负责现场物资保障。 | 88681688 |
| 单位技术人员 | 三亚阳光大酒店 | 负责提供建筑物内部消防设施信息，提供技术支持。 | 18976147796 |

- 五、专家库及技术支持

| 序号 | 姓名 | 专业领域 | 职务/职称 | 工作单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姚腾 | 森林防火 | 科长 | 三亚市应急局火灾防治管理科 | 13976191981 |
| 2 | 陈锐 | 应急救援 | 工程师 | 三亚市中安应急技术研究院 | 13307611988 |
| 3 | 姜军 | 蓝天救援 | 工程师 | 三亚市蓝天志愿救援中心 | 13931444869 |
| 4 | 李久耀 | 石油燃气 | 工程师 | 海南石油太平洋有限责任公司 | 13322085319 |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |

六、通信方式

- 消防安保通信呼号表

| 总指挥部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 金红兵 | 总队01 | 雷进德 | 总队02 |
| 余德炎 | 总队03 | 辜振宁 | 总队04 |
| 陈小能 | 三亚01 | 汪云峰 | 三亚02 |
| 晏小波 | 三亚03 | 杨植昇 | 三亚031 |
| 杨小澎 | 三亚04 | 邱春苗 | 三亚041 |
|  |  | 邢增行 | 三亚042 |
| 孙 亮 | 三亚05 | 陈家杰 | 三亚051 |
| 谢 圣 | 三亚06 | 孙兴丰 | 三亚061 |
|  |  | 田泽冠 | 三亚062 |
| 张 伟 | 三亚07 | 陈忠平 | 三亚071 |
|  |  | 汪大光 | 三亚072 |
| 分指挥部 |  |  |  |
| 王俊波 | 吉阳01 | 吴奇明 | 天涯01 |
| 舒金华 | 海棠01 | 江 帅 | 崖州01 |
| 酒店防火组 |  |  |  |
| 入住酒店 | 入住人员类型 | 责任人 | 代号 |
| 三亚湾红树林度假世界（椰林、大王、皇后、棕榈） | 运动员驻地 | 李荣威 | 红树林01 |
| 鹿回头国宾馆 | 党和国家领导人及随员 | 严荣松 | 鹿回头01 |
| 三亚康年酒店 | 总部酒店和亚奥理事会大家庭（OCA） | 李治平 | 康年01 |
| 三亚京海国际假日酒店 | 媒体记者自费酒店（媒体中心） | 李治平 |  |
| 三亚山海天JW万豪酒店 | 国际政要及随员 | 严荣松 |  |
| 三亚丽禾温德姆酒店 | OCA客人及国内嘉宾 | 李治平 |  |
| 海旅君澜三亚湾迎宾馆 | 组委会和省部级领导及随员 | 李治平 |  |
| 三亚夏日酒店 | 筹委会领导及随员 | 李荣威 |  |
| 三亚阳光大酒店 | 自费国际嘉宾+赞助商 | 李治平 |  |
| 三亚天成中央海岸海景酒店 | NOC自费嘉宾人员 | 吴鹏飞 | 中央海岸01 |
| 三亚国光豪生度假酒店 | 技术官员 | 李治平 |  |
| 三亚胜意海景酒店 | 技术官员 | 谢正军 | 胜意01 |
| 三亚中心皇冠假日酒店 | 反兴奋剂工作人员 | 王立 | 皇冠假日01 |
| 三亚君达海景酒店 | 媒体自费酒店 | 李治平 |  |
| 三亚天通富禾酒店 | 媒体自费酒店 | 李治平 |  |
| 三亚凤凰水城凯莱度假酒店 | 筹委会工作人员和语言服务志愿者 | 李荣威 |  |
| 三亚海立方度假酒店 | 筹委会工作人员和语言服务志愿者 | 李治平 |  |
| 比赛场馆防火组 |  |  |  |
| 比赛场地 | 赛事类型 | 责任人 | 代号 |
| 天涯海角竞赛场馆 | 排球、攀岩、手球 | 王 闯18876658956 王炳平18417195599 |  |
| 凤凰岛竞赛场馆 | 沙滩田径 | 吴鹏飞18289892300 |  |
| 御海路竞赛场馆 | 足球、台克球、摔跤、柔术 | 李治平15120880243 |  |
| 海虹广场竞赛场馆 | 帆船 | 张俐霖18289395596 |  |
| 摄影基地竞赛场馆 | 铁人三项 | 李荣威15120665771 |  |
| 海月广场竞赛场馆 | 游泳、卡巴迪 | 谢正军13876758087 |  |
| 三亚河竞赛场馆 | 龙舟 | 韩 博15109882029 |  |
| 白鹭体育中心竞赛场馆 | 篮球 | 伍鼎湾13518892110 |  |
| 技师学院体育馆 | 板式网球 | 杨慧君18876725926 |  |
| 亚沙公园指环广场 | 开闭幕式 | 王 闯18876658956 王炳平18417195599 |  |

- 七、战勤保障

| 类 别 保障功能 |  | 战勤保障 |
| --- | --- | --- |
| 车辆、装备抢修 | 装备抢修车 | 1 |
|  | 人员 | 4 |
| 器材补充 | 空气呼吸器充气车 | 1 |
|  | 器材保障车 | 1 |
|  | 运输保障车 | 1 |
| 灭火剂补充 | 远程供水消防车 | 2 |
|  | 供液车 | 1 |
| 油料补充 | 油料保障车 | 1 |
| 医疗救护 | 医疗救护车 | 0 |
|  | 医疗救护人员 | 3 |
| 生活保障 | 生活保障车 | 3 |
| 重型机械 | 挖掘机 | 1 |
|  | 推土车 | 1 |
| 备注 | 直接由119指挥中心调度。 |  |

- 八、特别警示

（1）加强侦察，避免盲目行动，造成不必要的直接伤害。人员密集性场所发生火灾，消防救援人员到场后要果断侦察，并及时切断电源，避免发生触电，打开所有出入口，尽快疏散人员。

（2）正确选用灭火剂。对电器设备、电路起火，要切断电源，并根据火势大小合理选用干粉、CO2灭火器或水扑救。

（3）要坚持速战速决，集中兵力打歼灭战，争取用最短的时间、最快的速度疏散抢救出最多的被困人员，及时排除险情，消灭火灾。

（4）减少水渍损失，禁止盲目射水。在火灾扑救中，要注意尽量减少水渍损失。内攻时做到不见明火不射水，控制水流压力，灵活变换水枪的射流，尽量使用喷雾水，减少水害。

（5）正确布置水枪阵地。人员密集性场所火灾，宜采用内攻近战、内外夹攻的方法，水枪应尽量接近火点，水枪阵地一般应依托承重墙、柱，设在门、窗口，便于观察，便于射水，便于转移和撤退；切忌将水枪阵地，设在建筑物的中央，以免建筑结构倒塌时造成人员伤亡。

（6）要确保火场不间断供水。人员密集性场所火灾，需要出大量的水枪和水炮控制火势或进行掩护，供水线路多，单位时间内用水量大，火场指挥部必须指定专人负责供水，保证灭火战斗的顺利进行。

## 九、安全事项

（1）进入火场人员一律佩戴空气呼吸器、呼救器及强光照明灯，进入火场内部的消防员要经常观察自身携带的空气呼吸器的气量情况，留有撤退到安全地带的足够气量，在确保自身安全基础上，完成救人灭火任务；

（2）进入着火层内攻人员应配带好个人防护装备及携带相关器材；

（3）通讯联络要保持畅通，内呼外应，适时组建三级网；指挥中心用2频道与各执勤消防站进行火场联系，各执勤消防站各自适用指挥中心指定的频道进行火场作战，避免火场救援中造成指挥混乱；灭火、搜救、掩护组，每组配备对讲机一部，组员之间确定简单的联络方式；在不便于联系的情况下，必要时可使用简单手语及旗语；

（4）安全员与紧急救援小组成员要压实责任，现场安全员要随时注意火场火势变化，并进行全程跟踪监控，一旦发现火灾难以有效控制时，应及时向现场总指挥员报告，命令参战全体消防救援人员迅速撤出火场。

（5）强化多部门联合作战，各负其责，充分发挥协同作战的团体优势；

（6）为防止玻璃窗破碎坠落伤人，车辆停靠要尽可能保持安全距离；

（7）搞好警戒，防止被救人员重返火场，造成重复施救和人员伤亡，严禁非作战人员进入现场；

（8）疏散出来的人员要发放标识卡，并进行登记。

## 十、预案附件

- 1．美丽亚家居博览中心方位（水源道路）图

- 2．美丽亚家居博览中心1层总平面图

3．美丽亚家居博览中心2层平面图

4．美丽亚家居博览中心3层平面图

5．美丽亚家居博览中心通信盲区图（示意）

附件1

美丽亚家居博览中心——方位（水源道路）图

附件2

美丽亚家居博览中心——1层总平面图

内部平面图——

附件3

2层平面图

附件4

内部平面图——3层平面图

附件5

通信盲区图（示意）